Университет ИТМО

Физико-технический мегафакультет Физический факультет

Группа	К3140		К работе допущен

Студент	Зоткин Н.Е.

Работа выполнена	06.04.2026

Преподаватель	Юсупов Ильдар		Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.13

Изучение прецессии гироскопа

- Цель работы.

- Наблюдение прецессии гироскопа

- Экспериментальное подтверждение линейно зависимости периода прецессии гироскопа от частоты вращения гироскопа вокруг оси симметрии.

- Экспериментальное определение момента инерции гироскопа.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Измерить период прецессии гироскопа

- Измерить частоту вращения гироскопа вокруг своей оси.

- Рассчитать момент инерции гироскопа относительно оси вра-
щения используя данные полученные в ходе экперимента. Срав-
нить полученный результат с моментом инерции гироскопа, рас-
считанным теоретически.

- Объект исследования.

Аксиально симметричное тело (гироскоп), приведенное в быстрое вращение вокруг оси симметрии.

- Метод экспериментального исследования.

Метод основан на измерении периода прецессии гироскопа при различных частотах вращения его маховика и различных моментах внешних сил (путём подвешивания грузов на ось гироскопа). Частота вращения измеряется цифровым тахометром, период прецессии – секундомером. По полученным данным строится график зависимости Tпр=f(ωср), и методом наименьших квадратов определяется коэффициент, позволяющий вычислить момент инерции гироскопа.

- Рабочие формулы и исходные данные.

Основной закон динамики вращательного движения (момент импульса):

M =Iω

Момент внешней силы:

L=Fl

где F=mg – сила тяжести подвешенного груза, l – плечо силы (расстояние от точки опоры до места крепления грузов).

Уравнение моментов:

dL=Mdt

Угловая скорость прецессии:

Ω=dφdt

Ω=mglIω

Период прецессии:

Tпр=2πΩ=2πIωmgl

Линейная зависимость периода прецессии от частоты вращения:

Tпр=A∙ωср ,  A=2πImgl

Расчёт коэффициента A методом наименьших квадратов:

A=i=1nωсрiTпрii=1nωсрi2

Теоретический момент инерции маховика (однородный диск):

Iтеор =mмахR22

Экспериментальный момент инерции:

Iэксп =A∙mгр∙g∙l2π

Погрешности:

σA=i=1nTпрi+Aωсрi2i=1n(n-1)ωiср2

∆A=2σA

εA =∆AA

- Измерительные приборы

Таблица 1 – Измерительные приборы

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы | Цифровой | 100гр | 0,001 кг |
| 2 | Секундомер (цифровой) | Цифровой | 100 с | 0,25 с |
| 3 | Тахометр (цифровой) | лазерный | 300 об/мин | Не учитываться |

- Схема установки

Рисунок 1 — Схема установки

- Маховик (диск)

- Ось вращения маховика

- Основание (подставка)

- Стойка (штатив)

- Главная ось гироскопа

- Груз-противовес

- Шкала (угломер)

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, при- меры расчетов)

Таблица 2 : прямых измерений

| № | ω1, об/мин | ω2, об/мин | ωср, об/мин | Tпр, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 255,5 | 236,7 | 246,1 | 16,69 |
| 2 | 286,3 | 256,1 | 271,2 | 18,16 |
| 3 | 250,6 | 233,5 | 242,05 | 15,78 |
| 4 | 167 | 154 | 160,5 | 11,97 |
| 5 | 230,3 | 200,9 | 215,6 | 14,34 |
| № измерения | ω1, об/мин | ω2, об/мин | ωср, | Tпр, |
| 1 | 272,9 | 261,4 | 267,15 | 9,53 |
| 2 | 279,1 | 266,4 | 272,75 | 9,77 |
| 3 | 257,9 | 245,8 | 251,85 | 8,6 |
| 4 | 229,4 | 218,2 | 223,8 | 9,19 |
| 5 | 223,5 | 213,4 | 218,45 | 8,8 |
| № измерения | ω1, об/мин | ω2, об/мин | ωср, | Tпр, |
| 1 | 284,7 | 273,1 | 278,9 | 7,86 |
| 2 | 250,3 | 241,6 | 245,95 | 6,74 |
| 3 | 243,3 | 237,8 | 240,55 | 6,5 |
| 4 | 251,4 | 242,1 | 246,75 | 6,34 |
| 5 | 360,2 | 341,3 | 350,75 | 8,34 |

- Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов)

Таблица 3 : Результаты косвенных измерений

| , с-1 | Tпр, с | A=Tпр/ωср, с2 |
| --- | --- | --- |
| 25.77 | 16.69 | 0.6476 |
| 28.40 | 18.16 | 0.6394 |
| 25.35 | 15.78 | 0.6225 |
| 16.81 | 11.97 | 0.7122 |
| 22.58 | 14.34 | 0.6351 |
| , с-1 | Tпр, с | A=Tпр/ωср, с2 |
| 27.98 | 9.53 | 0.3407 |
| 28.56 | 9.77 | 0.3421 |
| 26.37 | 8.60 | 0.3261 |
| 23.44 | 9.19 | 0.3921 |
| 22.88 | 8.80 | 0.3847 |
| , с-1 | Tпр, с | A=Tпр/ωср, с2 |
| 29.21 | 7.86 | 0.2691 |
| 25.76 | 6.74 | 0.2617 |
| 25.19 | 6.50 | 0.2580 |
| 25.84 | 6.34 | 0.2454 |
| 36.73 | 8.34 | 0.2271 |

Основные рабочие формулы:

Коэффициент A (МНК) рассчитывается по формуле (9):

A=ωiTiωi2=0.643891c2

Момент инерции (экспериментальный):

Iэксп =A∙mгр∙g∙l2π=0.012282кг∙м2

где mгр=m0+n⋅m1 – суммарная масса подвешенных грузов.

- Расчет погрешностей измерений.

Погрешность коэффициента A: ( нагрузка 1)

Стандартное отклонение:

σA=i=1nTпрi+Aωсрi2i=1n(n-1)ωiср2=0.012003

При α = 0, 9 и N = 5, коэффициент Стьюдента tα,N = 2.

ΔA=2σA​= 2∙0.012003 = 0.024005

Относительная погрешность среднего значения времени:

εA=∆AA∙100%=3.73%

Погрешность момента инерции Iэксп:

Iэксп=(A * m * g * l) / (2π) = 0.012282 кг·м²

∆I=IэкспΔAA2+Δmm2+∆ll= 0.000458.

Результат:

Iэксп=I±∆I=(0.012282 ± 0.000458)кг∙м2

Погрешность коэффициента A: ( нагрузка 2)

Стандартное отклонение:

σA=i=1nTпрi+Aωсрi2i=1n(n-1)ωiср2=0.012449

При α = 0, 9 и N = 5, коэффициент Стьюдента tα,N = 2.

ΔA=2σA​= 2∙0.012449= 0.024898

Относительная погрешность среднего значения времени:

εA=∆AA∙100%=7.05%

Погрешность момента инерции Iэксп:

Iэксп=(A * m * g * l) / (2π) = 0.012967 кг·м²

∆I=IэкспΔAA2+Δmm2+∆ll= 0.000914

Результат:

I=I±∆I=(0.012967 ± 0.000914)кг∙м2

Погрешность коэффициента A: ( нагрузка 3)

Стандартное отклонение:

Iэксп=(A * m * g * l) / (2π) = 0.013523 кг·м²

σA=i=1nTпрi+Aωсрi2i=1n(n-1)ωiср2=0.008349

При α = 0, 9 и N = 5, коэффициент Стьюдента tα,N = 2.

ΔA=2σA​= 2∙0.008349= 0.016698

Относительная погрешность среднего значения времени:

εA=∆AA∙100%=6.71%

Погрешность момента инерции Iэксп:

∂I∂A=mgl2π=IэксA

∂I∂m=Agl2π=Iэкспm

∂I∂l=Agm2π=Iэкспl

∆I=IэкспΔAA2+IэкспΔmm2+Iэксп∆ll= 0.000908.

∆I=IэкспΔAA2+Δmm2+∆ll= 0.000908.

Результат:

Iэксп=I±∆I=(0.013523 ± 0.000908)кг∙м2

- Графики.

Рисунок 1 — Зависимость периода прецессии от частоты вращения

- Окончательные результаты.

Груз 1

Iэксп=I±∆I=0.012282 ± 0.000458 кг∙м2

Iтеор =mмахR22=0.011719 кг∙м2

Iоткл =Iэксп-Iтеор= 0.000564 кг∙м2

Груз 2

Iэксп=I±∆I=0.012967 ± 0.000914кг∙м2

Iтеор =mмахR22= 0.011719 кг∙м2

Iоткл =Iэксп-Iтеор= 0.001248 кг∙м2

Груз 3

Iэксп=I±∆I=0.013523 ± 0.000908кг∙м2

Iтеор =mмахR22=0.011719 кг∙м2

Iоткл =Iэксп-Iтеор=0.001804кг∙м2

- Выводы и анализ результатов работы.

В ходе работы я на практике пронаблюдал прецессию гироскопа и убедился, что период этого движения действительно линейно зависит от того, как быстро вращается маховик. Полученные в опытах значения момента инерции (от 0.0123 до 0.0135 кг*м^2 оказались близки к теоретическому значению 0.0117  кг*м^2. Небольшое расхождение в результатах (в пределах 15%) объясняется трением в осях установки и моей личной погрешностью при работе с секундомером. В целом, эксперимент подтвердил основные законы динамики вращательного движения.