Университет ИТМО

Физико-технический мегафакультет Физический факультет

Группа	К3140		К работе допущен

Студент	Зоткин Н.Е.

Работа выполнена	03.05.2026

Преподаватель	Юсупов Ильдар		Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.05

Исследование колебаний физического

маятника

- Цель работы.

- Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Измерение периода затухающих колебаний.

- Определение зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.

- Определение зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.

- Определение преобладающего типа трения.

- Определение экспериментальной и теоретической приведенных длин маятника при его разных конфигурациях.

- Объект исследования.

Затухающие колебания физического маятника (период, амплитуда, приведённая длина) при различных моментах инерции и разных типах трения.

- Метод экспериментального исследования.

Проведение измерений времени уменьшения амплитуды колебаний маятника до заданных значений и времени заданного числа колебаний при разных положениях грузов, получение экспериментальных данных и вычисление необходимых величин по формулам.

- Рабочие формулы и исходные данные.

Период колебаний:

T=tN

где t – время N полных колебаний (N=10).

Момент инерции грузов:

Iгр=mгрRверх2+Rнижн2+2Rбок2,

где mгр – масса одного груза, R – расстояние от оси вращения до центра соответствующего груза.

Полный момент инерции маятника::

I=Iгр+I0

I0=8∙10-3кг∙м2- момент инерции ступицы и крестовины.

Расстояние от оси вращения до центра груза:

R=l1+n-1l0+b2

, где l1 – расстояние от оси до первой риски, l0 – расстояние между соседними рисками, b – размер груза вдоль спицы, n – номер риски (n=1,…,6).

Период малых колебаний физического маятника:

T=2π∙Imgl

где m – полная масса маятника (сумма масс ступицы, крестовины и грузов), l – расстояние от оси подвеса до центра масс.

Приведённая длина физического маятника:

2

Экспериментальная:

lпрэксп=gT24π2

Теоретическая (по формуле (10) из описания):

lпрэксп=Iml=I0ml+l

Уравнение затухающих колебаний при вязком трении:

d2φdt2+2βdφdt+ω02φ=0

Где β=rl22I -коэффициент затухания , ω02=mglI – квадрат циклической частоты собственных незатухающих колебаний.

При β<ω0 :

φ(t)=A0e-βtcos⁡(ωt+α0)

A(t)=A0e-βt

Логарифмический декремент затухания:

λ=lnA(t)A(t+T)=βT

Момент силы трения постоянен по модулю, амплитуда убывает линейно:

At=A0-4n∆φ3 ,

где Δφ3 – половина ширины зоны застоя.

Время затухания:

τ=1β

Циклическая частота затухающих колебаний:

ω=ω02-β2

Погрешность периода колебаний T:

∆T=∆tN

Относительная погрешность зависит только от периода:

δlпр=2∙δT=∆TN

Абсолютная погрешность приведенной длины:

∆lпр эксп=lпр эксп∙δlпр=lпр эксп∙2∆TT

- Измерительные приборы

Таблица 1 – Измерительные приборы

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угловая шкала | Измерительный | 0-60 | 1° |
| 3 | (секундомер) | Цифровой | 0,1-100 сек | 0,1с |

- Схема установки

Рисунок 1 — Схема установки

- Основание

- Рукоятка сцепления крестовин

- Устройства принудительного трения

- Поперечина

- Груз крестовины

- Трубчатая направляющая

- Передняя крестовина

- Задняя крестовина

- Шайбы каретки

- Каретка

- Система передних стоек

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, при- меры расчетов)

Таблица 2 : Фиксированные координаты.

| X, м | X', м | h0, м | h0', м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,22 | 1 | 0,194 | 0,195 |

Таблица 3. Результаты прямых измерений (Задание 1)

| № измерения | x1, м | x2, м | t1, с | t2, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,15 | 0,4 | 1,3 | 2,7 |
| 2 | 0,15 | 0,5 | 1,3 | 3,1 |
| 3 | 0,15 | 0,7 | 1,4 | 3,7 |
| 4 | 0,15 | 0,9 | 1,3 | 4,1 |
| 5 | 0,15 | 1,1 | 1,4 | 4,7 |

Результаты прямых измерений (Задание 2)

| Кол-во пластин, Nпл | h, см | h', см | № измерения | t1, с | t2, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,2 | 19,4 | 1 | 1,3 | 2,9 |
| 1 | 20,2 | 19,4 | 2 | 1,4 | 2,9 |
| 1 | 20,2 | 19,4 | 3 | 1,2 | 3,1 |
| 1 | 20,2 | 19,4 | 4 | 1,3 | 3,1 |
| 1 | 20,2 | 19,4 | 5 | 1,2 | 3,1 |
| 2 | 21,2 | 19,4 | 1 | 1,0 | 3,0 |
| 2 | 21,2 | 19,4 | 2 | 0,9 | 3,2 |
| 2 | 21,2 | 19,4 | 3 | 1,2 | 3,3 |
| 2 | 21,2 | 19,4 | 4 | 0,9 | 3,2 |
| 2 | 21,2 | 19,4 | 5 | 0,9 | 3,2 |
| 3 | 22,3 | 19,4 | 1 | 0,7 | 2,3 |
| 3 | 22,3 | 19,4 | 2 | 0,7 | 2,5 |
| 3 | 22,3 | 19,4 | 3 | 0,7 | 2,5 |
| 3 | 22,3 | 19,4 | 4 | 0,7 | 2,5 |
| 4 | 23,4 | 19,4 | 1 | 0,6 | 2,2 |
| 4 | 23,4 | 19,4 | 2 | 0,7 | 2,4 |
| 4 | 23,4 | 19,4 | 3 | 0,6 | 2,2 |
| 4 | 23,4 | 19,4 | 4 | 0,7 | 2,2 |
| 4 | 23,4 | 19,4 | 5 | 0,6 | 2,2 |
| 5 | 24,6 | 19,4 | 1 | 0,5 | 1,9 |
| 5 | 24,6 | 19,4 | 2 | 0,5 | 2,0 |
| 5 | 24,6 | 19,4 | 3 | 0,5 | 1,9 |
| 5 | 24,6 | 19,4 | 4 | 0,7 | 2,0 |
| 5 | 24,6 | 19,4 | 5 | 0,6 | 2,0 |

- Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов)

Таблица 3 : Расчетные величины для задания

| № | Y,м | ΔY,м | δY,% | Z,с2 | ΔZ,с2 | δZ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2500 | 0,0071 | 2,83 | 2,8000 | 0,300 | 10,7 |
| 2 | 0,3500 | 0,0071 | 2,02 | 3,9600 | 0,336 | 8,5 |
| 3 | 0,5500 | 0,0071 | 1,29 | 5,8650 | 0,396 | 6,8 |
| 4 | 0,7500 | 0,0071 | 0,94 | 7,5600 | 0,430 | 5,7 |
| 5 | 0,9500 | 0,0071 | 0,74 | 10,0650 | 0,490 | 4,9 |

Расчет перемещения:

yi= x2i-x1i

y1 = 0,40 - 0,15 = 0,25 м.
y2 = 0,50 - 0,15 = 0,35 м.

y3 = 0,70 - 0,15 = 0,55 м.

y4 = 0,90 - 0,15 = 0,75 м.

y5 = 1,10- 0,15 = 0,95 м.

Расчет полуразности квадратов времени:

z1= 2,72-1,322=2,80 с²

z2= 3,12-1,322=3,96 с²

z3= 3,72-1,422=5,865 с²

z4= 4,12-1,322=7,56 с²

z5= 4,72-1,422=10,065 с²

Расчет ускорения тележки (a) методом наименьших квадратов:

a=i=1nziyii=1nzi2==2,8∙0,25+3,96∙0,35+5,865∙0,55+7,56∙0,75+(10,065∙0,95)2,82+3,962+5,8652+7,562+10,0652==20,54216,378=0,0949мс2

Задание 2. Расчет синуса угла наклона (sin a):

sina=h0'-h'-h0-hx'-x

sina1=0,194-0,202-0,195-0,1941-0,22=0,01154

sina2=0,194-0,212-0,0010,78=0,02436

sina3=0,194-0,223-0,0010,78=0,03846

sina4=0,194-0,234-0,0010,78=0,05256

sina5=0,194-0,246-0,0010,78=0,06795

Среднее время движения (t1,t2):

t1=1,3+1,4+1,2+1,3+1,25=1,28

t2=2,9+2,9+3,1+3,1+3,15=3,02

Расчет ускорения тележки (a) для каждого угла:

a=2(x2-x1)t22-t12

a=1,93,022-1,282=0,2539 м/c2

Определение g:

g=i=1naisinai-1ni=1naii=1nsinaii=1nsinai2-1ni=1nsinai2=5,5425

Таблица 4 : Определение ускорения свободного падения

| № | sinα | ⟨t1​⟩,с | Δ⟨t1​⟩,с | δ⟨t1​⟩,% | ⟨t2​⟩,с | Δ⟨t2​⟩,с | δ⟨t2​⟩,% | ⟨a⟩,м/с2 | Δ⟨a⟩,м/с2 | δ⟨a⟩,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,01154 | 1,280 | 0,123 | 9,6 | 3,020 | 0,154 | 5,1 | 0,2539 | 0,039 | 15,4 |
| 2 | 0,02436 | 0,980 | 0,175 | 17,9 | 3,180 | 0,154 | 4,8 | 0,2076 | 0,029 | 14,0 |
| 3 | 0,03846 | 0,700 | 0,078 | 11,1 | 2,480 | 0,154 | 6,2 | 0,3357 | 0,053 | 15,8 |
| 4 | 0,05256 | 0,640 | 0,103 | 16,1 | 2,240 | 0,132 | 5,9 | 0,4123 | 0,062 | 15,0 |
| 5 | 0,06795 | 0,560 | 0,132 | 23,6 | 1,960 | 0,103 | 5,3 | 0,5385 | 0,071 | 13,2 |

- Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Задание 1:
∆y=2∙∆xи=0,00707м

Относительная погрешность перемещения (δy):

δyоткл=∆yyi∙100%

δy1=0,007070,25∙100%=2,83%

δy2=0,007070,35∙100%=2,02%

δy3=0,007070,55∙100%=1,29%

δy4=0,007070,75∙100%=0,94%

δy5=0,007070,95∙100%=0,74%

Абсолютная погрешность функции времени (∆z):

∆z=t12+t22∙∆tи

∆z1=1,32+2,72∙0,1=0,3 c2

∆z2=1,32+3,12∙0,1=0,336 c2

∆z3=1,42+3,72∙0,1=0,396 c2

∆z4=1,32+4,12∙0,1=0,43 c2

∆z5=1,42+4,72∙0,1=0,49 c2

Относительная погрешность функции времени (δz):

δzi=∆zizi∙100%

δz1=0,32,8∙100%=10,7%

δz2=0,3363,96∙100%=8,5%

δz3=0,3965,865∙100%=6,8%

δz4=0,437,56∙100%=5,7%

δz5=0,4910,065∙100%=4,9%

SA=i=1nyi+azi2(n-1)i=1nzi2=0,00155 м/c2

a=0,0949±0,0031м/с2

δa=0,00310,0949∙100%=3,24%

Задание 2:

СКО времени:
St=i=1nti-t2(n-1)n=0,0374c

Случайная погрешность (по Стьюденту):

∆сл=ta,n∙St=0,1040c

Полная абсолютная погрешность:

∆t1=∆сл2+23∙0,12=0,123 c

Относительная погрешность:

δtt=0,1231,28∙100%=9,6%

Погрешность ускорения тележки (a):

∆a=a∙∆xи22+∆xи12x2-x12+4∙t1∆t12+t2∆t22t22-t122=0,0357 м/c2

Относительная:

δtt=0,0357 0,2539∙100%=14,1%

Расчет среднеквадратичного отклонения S_g:

di =ai-(A+Bsina)

d1 = 0,2539 - (0,105 + 5,5425* 0,01154) = 0,084

d2 = 0,2076 - (0,105 + 5,5425 * 0,02436) = -0,032$

d3 = 0,3357 - (0,105 + 5,5425 * 0,03846) = 0,017$

d4 = 0,4123 - (0,105 + 5,5425 * 0,05256) =0,016$

d5 = 0,5385 - (0,105 + 5,5425 * 0,06795) = 0,056$

Sg =i=1ndi2D(N-2)=1,1564

Итоговая погрешность:

∆g=2∙Sg=2,3128 м/ c2

δg=2,31285,5425∙100%=41,7%

- Графики.

Рисунок 2 — Зависимость перемещения от полуразности квадратов времени Y = f(Z)

Рисунок 3 — Зависимость ускорения от синуса угла наклона a = f(sin (a))

- Окончательные результаты.

a=0,0949±0,0031м/с2

δa=0,00430,0949∙100%=3,24%

экспериментальное значение  (g):

g=5,54±2,31м/с2

Относительная погрешность:

δg=2,31285,5425∙100%=41,7%

отклонение от табличного значения :

∆gабс=5,54-9,82=4,28м/с2

- Выводы и анализ результатов работы.

В ходе работы эксперимент подтвердил, что движение тележки по наклонной плоскости является равноускоренным. Линейный вид графиков и малая погрешность ускорения в первом задании (3,24%) доказывают корректность теоретической модели.

Полученное значение g оказалось значительно ниже табличного.Основная причина такого расхождения (около 44%) — трение и сопротивление воздуха, которые не учитывались в упрощенных формулах, но реально замедляли тележку, также при измерении высоты  округлялись значения , что при маленьких значениях угла – критично . Дополнительно на точность могли повлиять погрешности в установке угла наклона рельса и неидеальность воздушной подушки. Несмотря на разницу в значении $g$, цели работы достигнуты: законы механики проверены на практике, а влияние внешних факторов на результат успешно проанализировано.